cigarette butt detector YOLO. Если я возму и вокруг этой базы разверну ИИ, буквально, что бы она управляла и обучалась наместе. Я понял про что ты сказал, где сначала мозги. И да нужна очень очень подробная архетиктура.

ChatGPT сказал:

Отлично — ты на верном пути: «мозг» у Обелиска + локальное обучение и управление» — это ключ. Ниже — очень подробная, конкретная и практичная архитектура (готовая для реализации). Я разобью её на слои, модули и пайплайны, дам конкретные команды, форматы данных, API/топики, рекомендации по железу и граф выполнения. Можно брать и внедрять прямо сейчас.

Архитектура высокого уровня — кратко

- Обелиск (ноут/miniPC) — центральный контроллер, хранение данных, тренировка/дообучение моделей, UI, MQTT broker.

- Edge-инференс (Jetson / Raspberry Pi) — быстрое локальное инференсирование YOLO для сбора и управления.

- Разведчик (телефон/дрон) — поток видео → Обелиск / edge.

- Сборщики (RC-авто + Pi) — локальная навигация, захват, взаимодействие с Обелиском через MQTT.

- MiP (Солдат-Гвардеец) — BLE-агент/ретранслятор, патруль, внешний Pi-мост (без внутренней перепайки).

- Data Lake — изображения, аннотации, логи, модельные веса.

- CI/CD/ML Ops — автоматизированный pipeline дообучения/внедрения.

Компоненты и роль (детально)

1) Обелиск — аппарат

- Ноутбук / miniPC: 6+ ядер CPU, 16–32 GB RAM, SSD 1TB, GPU (опция) — NVIDIA GTX1660+ или предпочтительнее Jetson Orin/Orin Nano если делать на борту.

- Сервисы: Mosquitto (MQTT), PostgreSQL/SQLite, MinIO (для хранения данных), Docker, FastAPI/Flask (REST), Jupyter (анализ).

- Роль: центр принятия решений, UI для оператора, хранилище данных, сервер дообучения, менеджер задач роя.

2) Edge-инференс — аппарат (варианты)

- Jetson Orin Nano (рекомендуется на базе Обелиска при высоком шуме/скорости) — локальный inferencer YOLOx/Yolov8.

- Raspberry Pi 4 / Zero 2 W — для легкого инференса (если модель лёгкая, e.g., YOLOv8n + TensorRT optim).

- Роль: быстрый отклик, локальное принятие решений (особенно для сборщиков).

3) Разведчик

- Телефон (Android/iOS) с приложением IP Webcam (RTSP) или кастомный app (WebRTC).

- Альтернатива дрон: дешёвый квадрик с камерой и RTSP.

- Роль: потоковый источник изображений/видео, первичное обнаружение, heatmap зоны загрязнения.

4) Сборщики (RC-шасси)

- Шасси: RC car 2WD/4WD (AliExpress RC racing).

- Compute: Raspberry Pi Zero 2 W / Pi 4.

- Захват: микро серво + 3D-печатный захват + мини-вакуум (USB blower)

- Датчики: ToF VL53L1X, ультразвук HC-SR04, IMU MPU-9250/MPU-6050.

- Роль: локальный инференс/стрим камеры, навигация, сбор предмета, отчет в Обелиск.

5) MiP (Солдат-Гвардеец)

- Роль: BLE bridge, ретранслятор, локальный маяк, патруль.

- Развёртывание без разбора: «накладной» модуль на корпус (3D-печать) с Pi Zero + батареей — слушает MiP через BLE API и пересылает команды/логи в Обелиск по Wi-Fi.

6) Data Lake и ML Ops

- Хранение raw frames, метаданных, аннотаций (COCO), модели, логи.

- Автоматизированный pipeline дообучения (см. ниже).

Поток данных (Data Flow)

- Источник (телефон/drones/robot cameras) → RTSP/WebRTC → Обелиск / edge.

- На кадре выполняется инференс YOLO → если detection.confidence > threshold → сообщение Detection публикуется в MQTT.

- Task Manager (на Обелиске) получает detections → решает назначение задач (SwarmAI) → публикует task в MQTT.

- Collector подписан на task → едет к цели → в процессе посылает telemetry (pos, battery).

- При выполнении — collector публикует completion. Все логи и кадры сохраняются в Data Lake.

- Периодически (по расписанию или по активному обучению) кадры с низкой уверенностью и новые кадры отправляются в разметку/пул для дообучения.

- Обученная модель проверяется на валидации → если лучше — деплоится на edge через OTA.

Форматы сообщений (MQTT/REST)

Detection (topic: obelisk/detection)

{

"id": "det_20251115_0001",

"source": "cam_mip_01",

"timestamp": "2025-11-15T12:34:56Z",

"bbox": [x, y, w, h],

"class": "cigarette_butt",

"confidence": 0.93,

"frame_id": "frame_000123.jpg",

"location": [lat, lon] // optional or relative grid

}

Task (topic: obelisk/tasks)

{

"task_id": "task_000001",

"type": "collect",

"target": {"bbox":[...], "location":[...], "frame":"..."},

"priority": 2,

"assigned_to": "collector_03",

"timeout": 300

}

Status (topic: robots/<id>/status)

{

"bot_id":"collector_03",

"state":"moving|collecting|returning",

"battery": 74,

"pos":[x,y],

"task_id":"task_000001",

"timestamp":"..."

}

Детали реализации YOLO cigarette-butt detector

Датасет и аннотации

- Формат: COCO (json) или YOLO TXT (class x_center y_center w h normalized).

- Минимальный стартовый набор: 2000-5000 изображений с вариациями (день/ночь, мокрое/сухое, разные фоны, ближний/далёкий план).

- Аугментация: brightness/contrast, blur, rotation, crop, scale, noise, cutout.

- Классы: cigarette_butt (можно добавить other_small_litter, shadow, trash_cluster).

Инструменты аннотации

- LabelImg (VOC/Yolo)

- CVAT (более мощный, коллективная разметка)

- Roboflow (удобная облачная работа + augmentation)

Обучение (Ultralytics YOLOv8) — пример

(предполагается, что у тебя установлен ultralytics)

# структура папок:

# /data/

#   images/train/*.jpg

#   images/val/*.jpg

#   labels/train/*.txt

#   labels/val/*.txt

# config.yaml  # contains paths and classes

# train

yolo task=detect mode=train model=yolov8n.pt data=config.yaml epochs=100 imgsz=640 batch=16

Быстрый режим (для Raspberry Pi / Jetson):

- Тренируешь yolov8n на ноуте.

- Экспортируешь в ONNX → TensorRT (для Jetson) → запускаешь inference в trtexec/TensorRT-optimized server.

- На Pi используешь tensorflow-lite или onnxruntime (с quantization, float16/int8).

Критерии качества

- Precision ≥ 0.85, Recall ≥ 0.80 на валидации.

- mAP@0.5 ≥ 0.8 (на рабочем датасете).

- Latency < 100 ms для edge-инференса (целевое значение для быстрой реакции).

Active Learning / On-site дообучение (локальное обучение)

Идея: Обелиск собирает кадры, у которых модель низко уверена или есть несоответствия (false positives/negatives) → оператор/полуавтоматическая система размечает → данные автоматически включаются в тренировочный пул → модель переобучается и деплоится.

Пайплайн:

- Сбор: сохранять raw frames и predictions + confidence.

- Фильтр: выбрать кадры с confidence ∈ [0.3, 0.7] или кадры со спорным статусом (человеческий/сборщик не собрал).

- Разметка: автоматическая подсказка bbox (prediction) + оператор подтверждает/исправляет (инструмент: CVAT).

- Дообучение: периодический job (cron) запускает fine-tune (5–20 эпох) на свежих данных.

- Валидация: run metrics.

- A/B deploy: деплой модели в тестовый Edge node → если показатели улучшаются → roll out.

Технически на Обелиске:

- Docker image training container (PyTorch, ultralytics)

- отдельный trainer service: мониторит /data/new-labeled → запускает обучение → сохраняет веса в /models/latest.pt

- model-deployer service: сравнивает метрики и, при улучшении, распространяет weights по MQTT/HTTP на edge-устройства (OTA).

CI/CD для моделей и сервисов

- Git repo → GitHub Actions / GitLab CI

- Pipeline: lint → unit tests → build docker → push registry → deploy to Obelisk test environment

- ML pipeline: on new labeled dataset push → run training container → compute metrics → store artifact → on success call deploy API

Навигация и локализация (простой, стабильный вариант)

- Stage 1 (MVP): relative grid + ArUco/AprilTag beacons in test area.

- Stage 2: Visual odometry + ToF for obstacle avoidance.

- Stage 3: UWB for <10 cm accuracy (если масштаб >50–100m).

Примеры кода — детект и publish (Python, ultralytics + paho-mqtt)

from ultralytics import YOLO

import cv2, paho.mqtt.client as mqtt, json, time

model = YOLO('runs/train/exp/weights/best.pt')

cap = cv2.VideoCapture("rtsp://phone-stream:554/stream")

client = mqtt.Client()

client.connect("obelisk.local", 1883, 60)

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret: break

results = model(frame, imgsz=640)[0]

for box in results.boxes:

conf = float(box.conf)

if conf > 0.5:

x1,y1,x2,y2 = box.xyxy[0].tolist()

payload = {

"timestamp": time.time(),

"bbox":[x1,y1,x2-x1,y2-y1],

"confidence":conf,

"class":"cigarette_butt"

}

client.publish("obelisk/detection", json.dumps(payload))

# (optionally draw and display)

Безопасность, приватность, юридические моменты

- Камеры в публичных местах — проверь локальные законы о видеонаблюдении.

- Шифрование: MQTT over TLS, SSH для устройств, ключи для OTA.

- Личный доступ к логам — role-based access control.

- Обработка собранного мусора — соблюдение санитарных норм (перчатки для тех кто обслуживает, закрытые контейнеры).

Резервирование и отказоустойчивость

- Ретрансляция: MiP в роли BLE→WiFi bridge.

- Fallback: если облачная модель недоступна — используем last_known_weights на edge.

- Heartbeat: все юниты отправляют heartbeat topic; если нет — task reassignment.

Репозитарий — структура (конкретно)

swarm-cleaner/

├─ obelisk/

│   ├─ api/ (FastAPI)

│   ├─ trainer/ (dockerfile, training scripts)

│   ├─ mqtt-broker/

│   └─ ui/

├─ edge/

│   ├─ inference_service/

│   └─ nav_node/

├─ robots/

│   ├─ collector/

│   │   ├─ control.py

│   │   └─ Dockerfile

│   └─ mip_bridge/

├─ data/

│   ├─ raw/

│   ├─ labeled/

│   └─ models/

└─ docs/

План действий — первые 30 дней (пошагово)

День 0 (сегодня)

- Настроить Obelisk: Python, Docker, Mosquitto, ultralytics, базовый RTSP-стрим с телефоном.

- Скачать / собрать небольшой dataset (фото окурков).

День 1–3

- Обучить базовую модель YOLOv8n на небольшом датасете (1000 изображений) → получить начальные веса.

- Запустить infer script на ноуте, подключить телефон → посмотреть detections.

День 4–7

- Собрать 1 RC-collector: Pi + камера + вакуум + серво. Реализовать простую подписку MQTT: получать task → двигаться (простейшая телега).

- Демонстрация: телефон делает detection -> Obelisk создает task -> collector выполняет и подтверждает.

Неделя 2–4

- Внедрить Active Learning: сохранять спорные кадры, разметка, дообучение модели, деплой на edge (Pi/Jetson).

- Добавить MiP bridge (внешний Pi, BLE→MQTT).

- Тесты на улице/дворе, настроить навигацию и obstacle avoidance.

Оборудование — конкретный список (MVP)

- Ноутбук (Obelisk) — любое современное с 8+GB RAM (есть у тебя).

- Телефон (для стрима) — любой смартфон.

- Raspberry Pi Zero 2 W ×1 (collector) — $15–35

- Raspberry Pi 4 (опционально, для Jetson-like performance) — $35–75

- Pi Camera V2 / USB webcam — $20–40

- RC car chassis — $30–80

- Micro servo ×2 — $5–10

- USB mini vacuum blower — $10–25

- LiPo battery + BMS — $15–40

- Misc: wires, connectors, 3D-printed mounts/LEGO parts — $10–30

Метрики успеха на каждом этапе

- Инференс: detection latency < 100ms (edge)

- Model: mAP@0.5 ≥ 0.8 (на валидац. наборе)

- Collector: сбор успешен ≥ 90% задач в контролируемой среде

- System uptime: ≥ 95% в течение рабочей смены (4–6 часов)

Частые вопросы и быстрые ответы

- Можно ли сразу развернуть обучение на Обелиске? — Да, ноут справится для начального fine-tune; для масштабирования — перенести в Docker/сервер с GPU.

- Нужен ли ROS 2? — Не обязателен на старте. MQTT + Python проще. ROS 2 нужен, если планируешь много сенсоров и сложную навигацию.

- Насчёт телефона — хватит ли камеры? — Да, для разведки и сбора датасета телефон — идеален.

SWARM CLEANER — Архитектура Искусственного Интеллекта для Карманных Уборочных Дронов

I. ОБЩАЯ ИДЕЯ

Обелиск (главный мозг) → управляет, тренирует и собирает данные.
Разведчик (телефон / большая камера / стационарная камера) → видит мусор, передаёт координаты.
Гвардейцы (MiP / простые роботы) → ретрансляторы, охрана сети, вспомогательные модули.
Сборщики (RC-машинки с мини-вакуумом и манипулятором) → физически подбирают мусор.
Рой (взаимодействие) → дроны общаются друг с другом по Wi-Fi/BLE/LoRa.

II. ИДЕАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ИИ

Ниже — разделы с суперподробной структурой.

1. Ввод данных (Input Layer)

1.1. Видеопоток

- Камера телефона (основная на старте)

- Камера на стационарной точке (будущее)

- Камеры на самих роботах (расширенное будущее)

1.2. Сенсоры

- Ультразвук на сборщиках

- ИК-датчики

- IMU (гироскоп + акселерометр)

- BLE маяки/локаторы (для позиционирования)

1.3. Телеметрия роботов

- Батарея

- Скорость

- Позиция (по маякам или AR-меткам)

- Состояние манипулятора/вакуума

2. Аналитика и распознавание

Центральный модуль использует:

2.1. Детектор мусора

- YOLOv7/v8/v11 (специально обученная на окурках)

- Модели детекции при разных углах/освещении

- Постобработка (NMS, сортировка по приоритетам)

2.2. Сегментация окружающей среды

- Ground segmentation

- Определение дорожек и препятствий

- Semantic segmentation городской среды

2.3. Картографирование

- Простая версия: зона делится на квадраты 1×1 м

- След. этап: SLAM

3. Подсистема принятия решений (AI Brain)

3.1. Модуль «Выбор цели»

Определяет:

- Где склад мусора

- Где ближайшие окурки

- Кому из роботов поручить задачу

- Прогноз времени выполнения

3.2. Модуль «Маршрутизация»

Алгоритмы:

- A*

- RRT*

- Локальное избегание препятствий

- Система «муравьиной колонии» (опционально, для роя)

3.3. Модуль «Поведение роя»

Каждый дрон получает:

- Цель

- Шейпы «поведения»:

  - «Следуй»

  - «Обходи»

  - «Создай коридор»

  - «Передай задачу другому»

4. Подсистема управления роботами

Через MQTT или WebRTC:

- commands/move

- commands/stop

- commands/vacuum/on

- commands/vacuum/off

- commands/hand/grab

- commands/hand/release

- robot/status

5. Обучение

5.1. Обучение детектора

- Собрать 500–1000 фото окурков

- Разметить

- Обучить YOLO

5.2. Обучение навигации

Симуляторы:

- Isaac Gym

- Webots

- Unity ML-Agents

5.3. Обучение поведения роя

Имитировать:

- толпу роботов

- задачи сбора

- вероятности столкновений

6. Хранилище и логи

Обелиск сохраняет:

- где был мусор

- в какой зоне больше

- какие роботы эффективны

- карта района

III. ИДЕАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

Сверхподробно и реалистично:

1. Обелиск (мозг)

Физически: ноутбук + внешнее питание + точка Wi-Fi
Функции:

- выдать команду

- собрать данные

- обучать модель

- передавать обновления роботов

Пока на ноутбуке — это идеально.

2. Разведчик (телефон)

Телефон делает 90% магии в начале:

- YOLO через приложение

- координаты на карте (ARCore)

- передаёт задачи на обелиск

Ты можешь закрепить телефон на штативе — и всё, у тебя «вышка наблюдения».

3. Гвардеец (MiP)

Функции:

- ретранслятор сигнала

- маяк для локальной навигации

- переносчик зарядки (будущее)

- патруль (позже)

Сам MiP менять не нужно.

4. Сборщик (мини-робот)

Компоненты:

Шасси: RC машинка
Питание: 18650 Li-ion
Мозг: ESP32 / Raspberry Pi Zero
Манипулятор:

- 3D печать

- или LEGO

- или сервоприводы SG90

Вакуум:

- мини турбина из дешевого USB-пылесоса

- уменьшенная насадка для увеличения тяги

Сенсоры:

- ультразвук

- BLE маяк

Работает очень надёжно.

IV. СПИСОК ДЕТАЛЕЙ (Start Pack)

Минимальный набор

- 1× RC машинка (любая)

- 1× ESP32-CAM

- 1× мини-вакуум (USB)

- 2× SG90 сервопривода (манипулятор)

- 1× powerbank 5V 2A

- 1× BLE маяк

- 1× 3D печатная рамка (или LEGO каркас)

Стоимость: ~25–40$

V. КАК НАЧАТЬ (буквально по шагам)

Шаг 1. Установить YOLO на ноутбук

Модель: YOLOv8n (быстро работает)

Шаг 2. Собрать датасет окурков

50–100 фото достаточно для начала.

Шаг 3. Заставить телефон стримить видео

Через приложение:

- IP Webcam

- DroidCam

Шаг 4. Написать простой скрипт:

- если YOLO видит окурок → сохранить координату → отправить ESP32.

Шаг 5. Собрать первого «уборщика»

На RC-шасси.

Шаг 6. Заставить робота стоять на точку

A* или просто движение на координату.

Шаг 7. Поднять и собрать первый окурок

Ты победил систему!

VI. ЭТО ВЕДЁТ К БУДУЩЕМУ РОЮ

Ты строишь фундамент, который потом:

- чистит улицы

- проходит подъезды

- забирает мусор с тротуаров

- работает ночью

- работает автономно

И всё начинается с одного робота на RC машинке и телефона на штативе.